医学检验技术实验室建设项目招标公告

新华集团创办于1988年，总部位于中国合肥。30多年来，集团始终肩负“新华教育、兴国为民”的崇高使命，秉承“团结、务实、开拓、奉献”的新华精神，现已发展成为以教育为主，集科技、投资和金融于一体的国际化、现代化企业集团。

新华集团专注教育事业，成绩斐然，涵盖高等教育、职业教育、基础教育和教育培训服务等领域，拥有中国新华教育（02779.HK）和中国东方教育（00667.HK）两家上市公司。旗下院校有安徽新华学院、安徽医科大学临床医学院、南京财经大学红山学院、安徽新华学校、合肥新华实验中学等。

因单位建设需要，现对集团旗下安徽医科大学临床医学院医学检验技术实验室建设项目进行招标采购，欢迎全国范围内符合条件的供应商投标参与。

一、采购项目名称

1.项目编号：ZBGG-2023-0064

2.项目名称：医学检验技术实验室建设项目

3.项目地址：合肥市

4.采购方：安徽医科大学临床医学院

5.采购方式：公开招标

6.资金来源：自筹资金

二、招标内容

详见附件一：医学检验技术实验室设备清单（招标文件电子稿在附件自行下载）

三、投标单位资质要求

1.投标单位必须是中华人民共和国有效存续的独立法人，注册资本不少于人民币100万元（以营业执照为准）；

2.投标单位应具备三年以上（包括三年）生产、销售检验实验室设备项目资质的生产厂家或授权代理商，具有良好售后服务经验；

3.投标单位必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.投标单位有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

5.信用资格要求：截止投标截止时间，投标人不得出现以下情况，否则投标无效（提供书面承诺）：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的（以最高法“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”、“信用中国”网站查询为准）；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（以“信用中国”网站查询为准）；

（3）投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“中国政府采购网”网站查询为准）；

（4）投标人被列入严重违法失信企业名单的（以“国家企业信用信息公示系统”网站查询为准）。

6.满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

7.本项目本项目不接受联合体报名（经查实取消报名及投标资格）。

四、投标材料书应含（材料需加盖公章，严格按照以下要求制作标书，否则视为废标；商务标、技术标各一份）

1）商务标要求内容：

1.经年审合格的营业执照（三证合一）复印件和投标公司法人授权书；

2.产品清单报价表（参考附件4-1）；

3.不高于市场价格承诺书；

4.保证承诺书（附件二）；

5.廉政承诺书（附件三）；

以上投标材料装订成册并在投标资料封面标明公司名称及联系人联系方式等信息。

2）技术标要求内容（不得体现价格）：

1.标书目录；

2.企业简介一览表；

3.经年审合格的营业执照（三证合一）复印件和投标公司法人授权书；

4.招标公告第三条内容及项目所需或国家规定必要的资质证明证书复制件；

5.主要产品厂家授权书(厂家投标无需授权）；

6.具有国内高校同类产品用户案例目录及合同复印件（3家以上的合作案例）；

7.投标设备清单介绍，列出所投产品图片及参数，且不可复制投标参数（参照附件4-2设备清单，逐项列明，不可体现价格）；

8.所投产品技术参数偏离响应表（参照附件4-3偏离表）

9.售后培训承诺书；

10.供货周期及质保时间承诺书；

11.其它自认为对本次项目有益的资料；

以上投标材料装订成册并在投标资料封面标明公司名称及联系人联系方式等信息。

五、投标人须知

1.投标单位中标后，不得转包或分包，必须符合国家标准并需满足招标方需求。

2.投标单位依据报价表所述要求，进行分项及总项报价（含到货、安装调试及税务发票）。投标单位必须自行承担所有与参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.履行合同所需的任何项目若未有明确加在所列价款中，该部分有关费用应视作包括在投标报价之内（如运送样品、开票等全部费用）。

4.投标单位的报价一旦为招标招标人所接受，则不会受任何因素变化而调整；中标书发放前，中标单位需缴纳10000元合同履约保证金，如有违约，不予退还并追究因此给招标方带来的一切损失。

5.各投标单位需具备一定的补需能力、仓储条件及稳定合理的供货机制。

6.设备清单中的品牌及型号仅供参考，投标方需要响应技术参数满足使用即可。

7.技术答疑请在6月29日17时30分前完成，余下时间不再接受答疑（技术答疑人：许老师18156468906）

8.投标单位必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分；

9.投标书中的所有承诺，将作为合同承诺的一部分，与合同具有同等效力；

10.招标方有权根据项目实际和品类进行拆分采购，报价时请均衡报价。

六、投标书及送样截止时间

即日起至2023年7月4日11时前

七、投标及开标

投标方将准备好的设备样品（如需）和盖章后的投标资料（需装订）直接送（或寄）至安徽新华集团采购部，开标时间招标方将根据实际情况而定，不再另行通知。开标时投标方无需到场等待。

八、邮寄地址

安徽省合肥市望江西路555号安徽新华学院内行政楼105室

九、项目联系人

1.项目联系人：单老师13956911786 程老师15855198331

2.技术答疑人：许老师 18156468906

3.监督电话：0551-65872699

#### 十、重要提示

#### 1.投标人对本公告中涉及对产品、服务等描述的技术参数、技术标准、产品配置等认为包含指定性、倾向性的内容，欢迎投标人向招标人提出质疑或咨询。

#### 2.投标人对本项目的质疑、咨询等需要招标人解释、答疑的，应当以投标人法定代表人或其授权代表签字的书面方式向招标人提出质疑文件并提供电子版（发至招标人电子邮箱xhjtcgb02@xinhuaedu.com，并电话告知）。

#### 3.本项目的澄清、答疑及相关补充文件通过招标人电子邮箱发出，招标人不再另行书面通知，投标人应及时关注、查阅。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

安徽新华集团采购部

2023年6月25日

附件一： 医学检验技术实验室采购设备清单

| 医学检验技术实验室清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人：单老师13956911786 技术答疑：许老师18156468906 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 参考品牌 | 技术参数 | 数量 | 安装位置 |
| 1 | 尿干化学分析仪 | 330 | 优利特 | 1、采用反射光电比色法测试尿液中的各种成分； 2、高速测试，适用于大批量体检； 3、自动修正试纸非特异性、pH值、SG、颜色对测试结果的影响； 4、大屏幕液晶触摸屏，中英文操作界面自由切换，中英文结果输出可选； 5、仪器能自动感应试纸条，将感应到的试纸条送入仪器内部； 6、有自动卸废试纸条功能，能自动将测试过的试纸条卸到废条盒内； 7、内置热敏打印机，自动打印测试结果； 8、仪器有RS232等接口，可实现电脑或Lis系统连接； 9、配有原厂配套尿质控液，保证测试结果准确。 | 1 | 北204 |
| 2 | 通用电泳电源 |  | 伯乐 | 主要技术参数 ★1.1输出范围：电压10–500V；电流0.01–2.5A，增量0.001A；功率1–500W 1.2输出类型：恒流、恒压、恒功率、伏特小时控制（99000V-hr） ★1.3定时器：可定时1分到99小时59分 1.4具有暂停功能，暂停期间调整不影响电泳仪的控制精度和稳定性 1.5屏幕显示：128x64像素，亮背景，图形液晶显示 ★1.6可编程方法：储存9个方法，每个最多9个步骤 1.7断电后自动恢复：有 1.8安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；地面漏电保护；过压保护过载/短路监测； 1.9可叠放：可以，节省实验室空间 ★1.10输出插孔：4对并联 | 2 | 检验实验室 |
| 3 | 低速离心机（要配15ml离心管转子、紫帽采血管转子和5mlEP管转子） | KDC-40 | 中佳、百欧等 | 水平转子离心机，可配15ml、10ml、7ml、5ml、2ml转子 最大转速5000rpm，最大离心力4695×g 微机变频控制系统，液晶显示; 运行中可随时更改参数(rpm/rcf) ，无需停机; 程序可编辑操作，9组程序存储，9档加减速度，软刹车功能; 定速计时功能达到设定转速后才开始倒计时; 具有转子平衡自动测定功能，不平衡发生时自动停止运转; 双通道空流散热技术，安装温度异常探测器，保护样品安全; 离心结束后离心机盖自动打开，便于取放样品; 微动马达双吸入式电子门]锁，轻按快速关闭门盖、安全静音; 具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、不平衡、电子盖等多项保护，确保仪器安全运行。 | 4 | 北2041台和生化3台 |
| 4 | 电脑+显示器 | 高配 | 联想/戴尔/华硕等 | 第12代i7处理器，内存大于16G 256G固态硬盘+1T高转速硬盘 3060ti显卡 至少两个HDMI接口 USB3.0扩展槽，超高清显示屏 不小于27寸4K显示器 | 1 | 配荧光显微镜用 |
| 5 | 荧光显微镜 | AE31E EF INV | 麦克奥迪 | 1.光学系统：无限远色差校正光学系统； 2.三目头部：铰链式观察筒，平场目镜10X/ 22mm，瞳距调节范围55mm-75mm。 3.物镜转盘：平面轴承五孔转换器，内部组件和光学系统封闭设计，防止液体不慎溅入。 4.同时配置5个物镜： 4.1长距离正相衬物镜Plan Achromat PL 10X，工作距离≥16.5mm； 4.2长距离正相衬物镜Plan Achromat PL 40X，工作距离≥2.8mm； 4.3长距离荧光物镜Plan Achromat Pluar 10X，工作距离≥4.1mm； 4.4长距离荧光物镜Plan Achromat Pluar 20X，工作距离≥4.7mm； 4.5长距离荧光物镜Plan Achromat Phuar 40X，工作距离≥3.0mm； 5.聚光镜：采用燕尾导轨齿轮齿条升降系统；N.A.0.30聚光镜数值孔径0.3，工作距离为72mm； 6.载物台：硬膜涂层的可拆卸机械移动尺，标配96孔板托架128mm*86mm（含54mm皮氏培养皿托架）。 7.照明系统：6V/30W卤素灯的柯拉照明系统。 ★8.智能感应功能：用户离开显微镜15分钟后，机器自动熄灭电源；用户返回时，机器红外感应自动增亮灯泡；长时间观察时可以有效保护活体组织或细胞； 9.调焦结构：共轴粗微调低手位设计，粗调每转42mm,微调每转0.2mm,最小格值2um.上限位保护装置，松紧可调。 10.滤色片：兰色45mm，中性40mm，绿色干涉40mm滤色片，毛玻璃片45mm； ★11.荧光装置质量标准：所供荧光装置通过国家光学仪器质量监督检验中心的合格检测，核心指标如下：滤光片组合中激发滤色片和截止滤色片的光谱区域重叠≤2.2%；需提供荧光装置的光学检测报告； ★11.1荧光装置配100W汞灯灯箱，灯箱自带LCD屏幕，可设置使用密码，需提供LCD截图核实密码设置功能，适用USH-102D、HBO 50W、HBO 103W灯源；配遮光板；调对中物镜； ★11.2荧光装置同时安装有3个荧光模块，且预留一个空位用于明场观察： B激发窄带模块（激发滤色片波峰480nm），适用FITC染料； G激发窄带模块（激发滤色片波峰540nm），适用TRITC染料； UV激发窄带模块（激发滤色片波峰350nm）；适用DAPI染料； 需提供以上3种荧光模块的光谱图，需包含激发滤色片、分色分光片、阻挡滤色片； ★12.摄像接口：适配镜0.5X ★13.全局快门高速摄像系统：采用USB3.1高速传输方式，全局快门，2/3英寸大板面芯片，500W真实物理像素，对角线成像区域11.1mm，像素点尺寸3.45um*3.45um。支持TWAIN/SDK和DirectShow Driver相关设备。机身设计有红蓝双指示灯，当连接USB2.0低速接口时 红色灯亮起，当连接USB3.0高速接口时 蓝色灯亮起。需提供蓝红2种状态指示灯实物对比照片核实。 14.专业采集分析软件：软件10年内免费升级： 14.1采集图像：手动拍照、自动定时拍照、录像镜下内容、录制屏幕内容含声音、连接触发器拍照； 14.2测量功能：直线测量、矩形周长面积测量、圆形周长面积半径测量、弧形长度弧度测量、椭圆形X-Y半径测量、不规则线长度测量等； 14.3图像处理：可以圆形、长方形、不规则形选区，进行色彩亮度灰色度调整、滤镜、灰质化、镜像等处理； 14.4自动计数：可以选区后，通过自动或者手动分割图像颜色，并自动计数，通过EXCEL标输出； 厂家质量标准：通过欧盟SGS的质量体系认证，可提供英文版证书； 15.整机质保期3年，要求每年厂家工程师上门维护一次；提供针对本项目的厂家售后服务承诺函； | 1 | 免疫 |
| 6 | 紫外/可见722分光光度计 |  |  | 光谱宽带≤5NM 波长重复性≤0.5NM 透射比准确度±0.5%T 漂移≤0.1%T 噪声≤0.2% 光源 进口钨灯 光学系统：消色差（1200条/MM光栅） 波长范围：320-1020 波长准确度±2NM | 4 | 生化实验室各2台，准备室1台 |
| 7 | 金属浴 | DH300 | 瑞诚 | 1.即时温度与倒计时显示； 2.自动故障检测及蜂鸣器报警功能； 3.温度偏差校准功能； 4.内置超温保护装置； 5.便捷的模块更换，便于清洁与消毒； 6.外观精美，蓝色液晶显示即时参数信息； 7.可选的断电自动恢复功能，开机自动运行功能，提高工作效率； 8.智能算法，保证了全程范围内≤士0.3℃控温精度，有效降低实验误差； 9.支持模块分类自定义校准功能。 基本参数 温度设置范围：0℃~100℃； 控温范围：室温+5℃~100℃； 时间设置：lmin~99h59min/∞； 控温精度：≤士0.3℃； 显示精度：0.1℃； 温度均匀性：≤士0.3℃* 升温时间：≤12分钟（25℃升温到100℃）* 多点运行：支持（最大5点）； 多点循环运行：支持（最大循环数99次） 自动预热：支持； 开机自动运行：支持； 断电自动恢复：支持； 输入功率：150W； 电压：AC220V/50-60HZ； 熔断器：250V 3A φ5×20； 模块： 96×0.2ml（标准版）、54×0.5ml（离心管）、35×1.5ml（离心管）、35×2.0ml（离心管）、15×0.5ml+20×1.5ml（离心管）、96×0.2ml | 2 | 北204 |
| 8 | 580升左右的立式冷藏冰箱 | 580升 |  | 能效等级：1级 面板材质： 钢板 控制方式： 电脑控温 制冷方式 ：风冷无霜 总容积 ：580升 冷藏室容积 ：不小于300升 冷冻室：有 | 2 | 病免 |
| 9 | 恒温箱 |  |  | 电源电压：220V 50HZ 加热方式：水套式 控温范围：室温+5至65摄氏度 消耗功率：770W 工作室尺寸：600*600*750 | 2 | 病免 |
| 10 | 高速离心机 | TGL-10R配P2转子 |  | 使用环境： 室内使用 周围无影响性能的振动和气流存在， 周围空气中无导电尘埃爆炸性气体和腐蚀性气体存在 大气压力：860hPa-1060hPa 相对湿度：≤80% 使用环境温度：5至40摄氏度 电源电压:220V 50HZ 设定时间范围:1至99分钟 设定温度范围:-20℃~+40℃ 最高转速:18000RPM 最大相对离心力:21400Xg 最大容量:1.5ml*24支 | 2 | 病免 |
| 11 | 六孔水浴锅 |  |  | 输入电源：220V 50HZ 孔数：6孔 水箱溶积：22L 控温范围：RT至100摄氏度 控温精度：<1℃ 温度数显精度：0.1℃ 排水管：有 显示方式：液晶显示 防干烧保护：有0 | 2 | 病免 |
| 12 | 电脑办公桌（放电脑及显微镜） | 2000*1000*850mm |  |  | 1个 | 南204 |
| 13 | 可升降滑轮款靠背转椅 | 升降高度48-63cm |  |  | 1个 | 南204 |
| 14 | 三门更衣柜 | 高1800*宽1000*深420mm |  |  | 1个 | 北205 |
| 15 | 货架 | 1200mm*600mm*2000mm四层储物；金属，带防潮板 |  |  | 4套 | 南218 |
| 16 | 边台(每隔1米设置2个五孔插座) | 6米 需根据实验室大小订制 |  |  | 1组 | 北209 |
| 17 | 物品柜 | 900mm*450mm*1800mm |  |  | 2个 | 南204 |
| 18 | 路由器和网线 |  |  |  | 2个 | 北202北203 |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价包含产品价格、辅材、运输、保险、税费、装卸、安装调试、相关部门的检测、验收费用、成品保护、管理费、售后服务等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。如需现场勘察请联系对接人许老师18156468906 |  |  |  |  |  |  |

附件二

保证承诺书

致安徽医科大学临床医学院：

保证人              ，身份证号码              ，系              公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对              公司与安徽医科大学临床医学院就              项目合作并签订《              合同》（下称主合同）事宜，为确保              公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽医科大学临床医学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽医科大学临床医学院郑重承诺：

一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下              公司对安徽医科大学临床医学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽医科大学临床医学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为              公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至              公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽医科大学临床医学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽医科大学临床医学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

日期：

附件三

廉 政 承 诺 书

甲方：安徽医科大学临床医学院

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com

附件4-1

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 技术参数 |  | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿干化学分析仪 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 2 | 通用电泳电源 |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |
| 3 | 低速离心机（配15ml离心管转子、紫帽采血管转子和5mlEP管转子） |  |  |  |  | 4台 |  |  |  |
| 4 | 电脑+显示器 |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |
| 5 | 荧光显微镜 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 6 | 紫外/可见722分光光度计 |  |  |  |  | 4台 |  |  |  |
| 7 | 金属浴 |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |
| 8 | 580升左右的立式冷藏冰箱 |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |
| 9 | 恒温箱 |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |
| 10 | 高速离心机 |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |
| 11 | 六孔水浴锅 |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |
| 12 | 电脑办公桌（放电脑及显微镜） |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |
| 13 | 可升降滑轮款靠背转椅 |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |
| 14 | 三门更衣柜 |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |
| 15 | 货架 |  |  |  |  | 4套 |  |  |  |
| 16 | 边台(每隔1米设置2个五孔插座) |  |  |  |  | 1组 |  |  |  |
| 17 | 物品柜 |  |  |  |  | 2个 |  |  |  |
| 18 | 路由器和网线 |  |  |  |  | 2个 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货周期 |  | 天 |  |  | 质保时间 |  |  | 年 |  |
| 报价单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 商务标用 所投产品清单报价表

- 附件4-2：技术标用 投标设备清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 技术参数 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿干化学分析仪 |  |  |  |  |
| 2 | 通用电泳电源 |  |  |  |  |
| 3 | 低速离心机（配15ml离心管转子、紫帽采血管转子和5mlEP管转子） |  |  |  |  |
| 4 | 电脑+显示器 |  |  |  |  |
| 5 | 荧光显微镜 |  |  |  |  |
| 6 | 紫外/可见722分光光度计 |  |  |  |  |
| 7 | 金属浴 |  |  |  |  |
| 8 | 580升左右的立式冷藏冰箱 |  |  |  |  |
| 9 | 恒温箱 |  |  |  |  |
| 10 | 高速离心机 |  |  |  |  |
| 11 | 六孔水浴锅 |  |  |  |  |
| 12 | 电脑办公桌（放电脑及显微镜） |  |  |  |  |
| 13 | 可升降滑轮款靠背转椅 |  |  |  |  |
| 14 | 三门更衣柜 |  |  |  |  |
| 15 | 货架 |  |  |  |  |
| 16 | 边台(每隔1米设置2个五孔插座) |  |  |  |  |
| 17 | 物品柜 |  |  |  |  |
| 18 | 路由器和网线 |  |  |  |  |

- 附件4-3：技术标用  参数偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标规格参数 | 投标产品品牌及参数 不要复制招标参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿干化学分析仪 | 1、采用反射光电比色法测试尿液中的各种成分； 2、高速测试，适用于大批量体检； 3、自动修正试纸非特异性、pH值、SG、颜色对测试结果的影响； 4、大屏幕液晶触摸屏，中英文操作界面自由切换，中英文结果输出可选； 5、仪器能自动感应试纸条，将感应到的试纸条送入仪器内部； 6、有自动卸废试纸条功能，能自动将测试过的试纸条卸到废条盒内； 7、内置热敏打印机，自动打印测试结果； 8、仪器有RS232等接口，可实现电脑或Lis系统连接； 9、配有原厂配套尿质控液，保证测试结果准确。 |  |  |
| 2 | 通用电泳电源 | 主要技术参数 ★1.1输出范围：电压10–500V；电流0.01–2.5A，增量0.001A；功率1–500W 1.2输出类型：恒流、恒压、恒功率、伏特小时控制（99000V-hr） ★1.3定时器：可定时1分到99小时59分 1.4具有暂停功能，暂停期间调整不影响电泳仪的控制精度和稳定性 1.5屏幕显示：128x64像素，亮背景，图形液晶显示 ★1.6可编程方法：储存9个方法，每个最多9个步骤 1.7断电后自动恢复：有 1.8安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；地面漏电保护；过压保护过载/短路监测； 1.9可叠放：可以，节省实验室空间 ★1.10输出插孔：4对并联 |  |  |
| 3 | 低速离心机（配15ml离心管转子、紫帽采血管转子和5mlEP管转子） | 水平转子离心机，可配15ml、10ml、7ml、5ml、2ml转子 最大转速5000rpm，最大离心力4695×g 微机变频控制系统，液晶显示; 运行中可随时更改参数(rpm/rcf) ，无需停机; 程序可编辑操作，9组程序存储，9档加减速度，软刹车功能; 定速计时功能达到设定转速后才开始倒计时; 具有转子平衡自动测定功能，不平衡发生时自动停止运转; 双通道空流散热技术，安装温度异常探测器，保护样品安全; 离心结束后离心机盖自动打开，便于取放样品; 微动马达双吸入式电子门]锁，轻按快速关闭门盖、安全静音; 具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、不平衡、电子盖等多项保护，确保仪器安全运行。 |  |  |
| 4 | 电脑+显示器 | 第12代i7处理器，内存大于16G 256G固态硬盘+1T高转速硬盘 3060ti显卡 至少两个HDMI接口 USB3.0扩展槽，超高清显示屏 不小于27寸4K显示器 |  |  |
| 5 | 荧光显微镜 | 1.光学系统：无限远色差校正光学系统； 2.三目头部：铰链式观察筒，平场目镜10X/ 22mm，瞳距调节范围55mm-75mm。 3.物镜转盘：平面轴承五孔转换器，内部组件和光学系统封闭设计，防止液体不慎溅入。 4.同时配置5个物镜： 4.1长距离正相衬物镜Plan Achromat PL 10X，工作距离≥16.5mm； 4.2长距离正相衬物镜Plan Achromat PL 40X，工作距离≥2.8mm； 4.3长距离荧光物镜Plan Achromat Pluar 10X，工作距离≥4.1mm； 4.4长距离荧光物镜Plan Achromat Pluar 20X，工作距离≥4.7mm； 4.5长距离荧光物镜Plan Achromat Phuar 40X，工作距离≥3.0mm； 5.聚光镜：采用燕尾导轨齿轮齿条升降系统；N.A.0.30聚光镜数值孔径0.3，工作距离为72mm； 6.载物台：硬膜涂层的可拆卸机械移动尺，标配96孔板托架128mm*86mm（含54mm皮氏培养皿托架）。 7.照明系统：6V/30W卤素灯的柯拉照明系统。 ★8.智能感应功能：用户离开显微镜15分钟后，机器自动熄灭电源；用户返回时，机器红外感应自动增亮灯泡；长时间观察时可以有效保护活体组织或细胞； 9.调焦结构：共轴粗微调低手位设计，粗调每转42mm,微调每转0.2mm,最小格值2um.上限位保护装置，松紧可调。 10.滤色片：兰色45mm，中性40mm，绿色干涉40mm滤色片，毛玻璃片45mm； ★11.荧光装置质量标准：所供荧光装置通过国家光学仪器质量监督检验中心的合格检测，核心指标如下：滤光片组合中激发滤色片和截止滤色片的光谱区域重叠≤2.2%；需提供荧光装置的光学检测报告； ★11.1荧光装置配100W汞灯灯箱，灯箱自带LCD屏幕，可设置使用密码，需提供LCD截图核实密码设置功能，适用USH-102D、HBO 50W、HBO 103W灯源；配遮光板；调对中物镜； ★11.2荧光装置同时安装有3个荧光模块，且预留一个空位用于明场观察： B激发窄带模块（激发滤色片波峰480nm），适用FITC染料； G激发窄带模块（激发滤色片波峰540nm），适用TRITC染料； UV激发窄带模块（激发滤色片波峰350nm）；适用DAPI染料； 需提供以上3种荧光模块的光谱图，需包含激发滤色片、分色分光片、阻挡滤色片； ★12.摄像接口：适配镜0.5X ★13.全局快门高速摄像系统：采用USB3.1高速传输方式，全局快门，2/3英寸大板面芯片，500W真实物理像素，对角线成像区域11.1mm，像素点尺寸3.45um*3.45um。支持TWAIN/SDK和DirectShow Driver相关设备。机身设计有红蓝双指示灯，当连接USB2.0低速接口时 红色灯亮起，当连接USB3.0高速接口时 蓝色灯亮起。需提供蓝红2种状态指示灯实物对比照片核实。 14.专业采集分析软件：软件10年内免费升级： 14.1采集图像：手动拍照、自动定时拍照、录像镜下内容、录制屏幕内容含声音、连接触发器拍照； 14.2测量功能：直线测量、矩形周长面积测量、圆形周长面积半径测量、弧形长度弧度测量、椭圆形X-Y半径测量、不规则线长度测量等； 14.3图像处理：可以圆形、长方形、不规则形选区，进行色彩亮度灰色度调整、滤镜、灰质化、镜像等处理； 14.4自动计数：可以选区后，通过自动或者手动分割图像颜色，并自动计数，通过EXCEL标输出； 厂家质量标准：通过欧盟SGS的质量体系认证，可提供英文版证书； 15.整机质保期3年，要求每年厂家工程师上门维护一次；提供针对本项目的厂家售后服务承诺函； |  |  |
| 6 | 紫外/可见722分光光度计 | 光谱宽带≤5NM 波长重复性≤0.5NM 透射比准确度±0.5%T 漂移≤0.1%T 噪声≤0.2% 光源 进口钨灯 光学系统：消色差（1200条/MM光栅） 波长范围：320-1020 波长准确度±2NM |  |  |
| 7 | 金属浴 | 1.即时温度与倒计时显示； 2.自动故障检测及蜂鸣器报警功能； 3.温度偏差校准功能； 4.内置超温保护装置； 5.便捷的模块更换，便于清洁与消毒； 6.外观精美，蓝色液晶显示即时参数信息； 7.可选的断电自动恢复功能，开机自动运行功能，提高工作效率； 8.智能算法，保证了全程范围内≤士0.3℃控温精度，有效降低实验误差； 9.支持模块分类自定义校准功能。 基本参数 温度设置范围：0℃~100℃； 控温范围：室温+5℃~100℃； 时间设置：lmin~99h59min/∞； 控温精度：≤士0.3℃； 显示精度：0.1℃； 温度均匀性：≤士0.3℃* 升温时间：≤12分钟（25℃升温到100℃）* 多点运行：支持（最大5点）； 多点循环运行：支持（最大循环数99次） 自动预热：支持； 开机自动运行：支持； 断电自动恢复：支持； 输入功率：150W； 电压：AC220V/50-60HZ； 熔断器：250V 3A φ5×20； 模块： 96×0.2ml（标准版）、54×0.5ml（离心管）、35×1.5ml（离心管）、35×2.0ml（离心管）、15×0.5ml+20×1.5ml（离心管）、96×0.2ml |  |  |
| 8 | 580升左右的立式冷藏冰箱 | 能效等级：1级 面板材质： 钢板 控制方式： 电脑控温 制冷方式 ：风冷无霜 总容积 ：580升 冷藏室容积 ：不小于300升 冷冻室：有 |  |  |
| 9 | 恒温箱 | 电源电压：220V 50HZ 加热方式：水套式 控温范围：室温+5至65摄氏度 消耗功率：770W 工作室尺寸：600*600*750 |  |  |
| 10 | 高速离心机 | 使用环境： 室内使用 周围无影响性能的振动和气流存在， 周围空气中无导电尘埃爆炸性气体和腐蚀性气体存在 大气压力：860hPa-1060hPa 相对湿度：≤80% 使用环境温度：5至40摄氏度 电源电压:220V 50HZ 设定时间范围:1至99分钟 设定温度范围:-20℃~+40℃ 最高转速:18000RPM 最大相对离心力:21400Xg 最大容量:1.5ml*24支 |  |  |
| 11 | 六孔水浴锅 | 输入电源：220V 50HZ 孔数：6孔 水箱溶积：22L 控温范围：RT至100摄氏度 控温精度：<1℃ 温度数显精度：0.1℃ 排水管：有 显示方式：液晶显示 防干烧保护：有0 |  |  |
| 12 | 电脑办公桌（放电脑及显微镜） | 2000*1000*850mm |  |  |
| 13 | 可升降滑轮款靠背转椅 | 升降高度48-63cm |  |  |
| 14 | 三门更衣柜 | 高1800*宽1000*深420mm |  |  |
| 15 | 货架 | 1200mm*600mm*2000mm四层储物；金属，带防潮板 |  |  |
| 16 | 边台(每隔1米设置2个五孔插座) | 6米 需根据实验室大小订制 |  |  |
| 17 | 物品柜 | 900mm*450mm*1800mm |  |  |
| 18 | 路由器和网线 | 适配实验室设备即可，可问答疑人。 |  |  |